# 注塑机故障码手册

本手册收录HTF1200型注塑机常见故障码，包含电气系统故障（E系列）、报警信息（AL系列）及压力系统故障（P系列）三大类，共21条。

# 第一章 电气系统故障（E系列）

## E01 - 加热器断路

| 可能原因 | 加热圈电阻值异常（正常15-25Ω） |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.万用表测量加热圈电阻 2.更换断路加热圈 3.检查固态继电器 |

## E02 - 热电偶故障

| 可能原因 | 温度显示----或跳变 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查热电偶接线端子是否松动 2.用标准温度计比对 3.更换热电偶 |

## E03 - 电机过载

| 可能原因 | 电机电流超过额定值120%持续3秒 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查机械传动是否卡滞 2.测量三相电压平衡 3.降低负载后重启 |

## E04 - 变频器故障

| 可能原因 | 变频器面板显示Err代码 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.记录Err代码查阅变频器手册 2.断电5分钟后重启 3.联系厂家技术支持 |

## E05 - 安全门开关异常

| 可能原因 | 前后安全门行程开关信号不一致 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查安全门是否完全关闭 2.清洁行程开关触点 3.更换损坏的行程开关 |

## E06 - 接近开关失效

| 可能原因 | PLC未检测到到位信号 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查接近开关指示灯 2.调整感应距离(正常3-5mm) 3.更换接近开关 |

## E07 - 电磁阀卡死

| 可能原因 | 阀芯不动作或动作缓慢 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.拆洗阀芯及阀套 2.检查液压油清洁度 3.更换磨损的电磁阀 |

## E08 - 编码器信号丢失

| 可能原因 | 位置显示异常或归零 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查编码器联轴器是否松动 2.测量供电电压(DC5V/24V) 3.更换编码器 |

# 第二章 报警信息（AL系列）

## AL-01 - 料筒温度偏高

| 可能原因 | 实际温度>设定值+15度 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查冷却风扇是否运转 2.降低该段加热功率 3.检查热电偶是否紧贴料筒 |

## AL-02 - 液压油温过高

| 可能原因 | 油温>55度 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查冷却水流量 2.清洗冷却器水垢 3.降低系统工作压力 |

## AL-03 - 润滑油不足

| 可能原因 | 润滑泵压力<0.5MPa |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.补充润滑油 2.检查润滑管路是否堵塞 3.检查润滑泵电机 |

## AL-04 - 料斗缺料

| 可能原因 | 光电传感器检测不到原料 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.及时补充原料 2.检查光电传感器镜片是否被灰尘遮挡 3.调整传感器灵敏度 |

## AL-05 - 模具温度异常

| 可能原因 | 模温机显示温度偏差>10度 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查模温机循环水 2.检查模具冷却水道是否堵塞 3.维修模温机 |

## AL-06 - 注射时间过长

| 可能原因 | 实际注射时间>设定值+2秒 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查喷嘴是否堵塞 2.提高注射速度 3.升高料筒温度 |

## AL-07 - 储料不足

| 可能原因 | 螺杆回退位置未达到设定值 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查料斗下料是否顺畅 2.增加背压 3.检查止逆环是否磨损 |

## AL-08 - 液压油位低

| 可能原因 | 油箱液位低于下限 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.补充46号抗磨液压油 2.检查是否有泄漏点 3.修复泄漏后补充至中位 |

# 第三章 压力系统故障（P系列）

## P01 - 注射压力不足

| 可能原因 | 实际注射压力<设定值-10MPa |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查比例压力阀线圈 2.清洗比例阀 3.检查液压泵磨损情况 |

## P02 - 锁模力不足

| 可能原因 | 锁模油缸压力<设定值 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查锁模油缸密封圈 2.调整锁模压力补偿 3.检查液压管路泄漏 |

## P03 - 保压不稳定

| 可能原因 | 保压阶段压力波动>5MPa |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查蓄能器氮气压力 2.检查比例阀响应 3.PID参数优化 |

## P04 - 背压异常

| 可能原因 | 背压无法建立或过高 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.检查背压调节阀 2.清洁液压先导阀 3.校准压力传感器 |

## P05 - 射胶压力冲击

| 可能原因 | 注射起始阶段压力峰值过高 |
| --- | --- |
| 解决方案 | 1.调整注射加速度曲线 2.检查止逆环密封 3.降低注射起始速度 |