# 目录

[打开Word后，右键此处 → 更新域，即可自动生成目录]

# 注塑机维保操作规范

# 第一章 日常维保（每班次）

| 检查项目 | 方法 | 合格标准 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查液压油位 | 目视 | 油标中位以上 | 补充46号抗磨液压油 |
| 检查润滑油量 | 目视 | 油位在上限与下限之间 | 补充导轨润滑油 |
| 清洁模具表面 | 手动 | 无残留塑料、无油污 | 使用铜刷和抹布 |
| 检查安全门功能 | 功能测试 | 开关门时机器立即停止或允许启动 | 报修 |
| 检查冷却水 | 目视 | 水压0.3-0.5MPa，无泄漏 | 调整阀门、修复泄漏 |
| 清理料斗磁力架 | 手动 | 无金属杂物 | 清理并记录异物来源 |

# 第二章 周度维保

| 检查项目 | 方法 | 合格标准 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查各紧固螺栓 | 扳手 | 无松动 | 按扭矩要求紧固 |
| 清洁液压油冷却器 | 手动 | 翅片无灰尘堵塞 | 压缩空气吹扫 |
| 检查皮带张紧度 | 张力计 | 挠度8-12mm | 调整电机底座 |
| 润滑拉杆及导轨 | 手动 | 表面均匀油膜 | 涂抹润滑脂 |
| 检查电气接线端子 | 目视+螺丝刀 | 无松动、无烧焦痕迹 | 紧固或更换 |

# 第三章 月度维保

| 检查项目 | 方法 | 合格标准 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换液压油滤芯 | 更换 | 滤芯使用<=500小时 | 更换新滤芯 |
| 检查螺杆磨损 | 测量 | 螺杆与料筒间隙<=0.3mm | 超差则更换螺杆 |
| 校准温度传感器 | 标准温度计比对 | 偏差<=正负2度 | 修正或更换热电偶 |
| 检查止逆环 | 拆卸检查 | 密封面光滑无凹槽 | 磨损则更换 |
| 测试紧急停止 | 功能测试 | 按下急停后所有动作立即停止 | 检查急停回路 |

# 第四章 季度维保

| 检查项目 | 方法 | 合格标准 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换液压油 | 更换 | 油质清亮无乳化 | 更换46号抗磨液压油，清洗油箱 |
| 检查电机绝缘 | 兆欧表 | 绝缘电阻>=10MΩ | 烘干或更换电机 |
| 校验压力传感器 | 标准压力表比对 | 偏差<=1%FS | 校准或更换传感器 |
| 清洗液压阀组 | 拆卸清洗 | 阀芯运动灵活无卡滞 | 超声波清洗后复装 |
| PLC系统备份 | 程序备份 | 备份成功校验通过 | 导出程序并归档 |